项目编号：HQWYCG2026005

南京大学后勤服务集团物业中心三校区电动三轮车采购项目

采

购

文

件

南京大学后勤服务集团物业中心

2026年6月

前  附  表

| 采购邀请及须知 | 南京大学后勤服务集团物业中心具体承办“南京大学后勤服务集团物业中心三校区电动三轮车采购项目”的采购事宜，欢迎有意向的合格供应商参与响应。请各供应商仔细阅读本采购文件，供应商一旦提交响应文件，视为已阅读并全部理解本采购文件。 本项目为南京大学后勤服务集团自主采购项目，非依法必须招标项目，供应商提交的文件应称为“响应文件”，文件中避免使用“投标”、“投标人”、“投标文件”等字样。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南京大学后勤服务集团物业中心三校区电动三轮车采购项目 |  |  |
| 项目编号 | HQWYCG2026005 |  |  |
| 联 系 人 | 马老师 | 联系电话 | 025-89681553 19941524669 |
| 项目预算 | 2.8万元 | 响应保证金 | 无 |
| 答疑时间 | 采购人不安排统一答疑，供应商如有不清楚之处或认为本采购文件有任何不合理之处，2026年6月4日11:30之前，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章）的扫描件或图片格式发至1526049809@qq.com。如供应商在规定时间内未提交书面文件，视为对采购文件无异议。 |  |  |
| 响应文件份数 | 响应文件壹式肆份，壹套正本、叁套副本 |  |  |
| 响应有效期 | 响应截止日后90日内有效 |  |  |
| 响应文件 接收截止时间 | 响应文件接收截止时间：2026年6月11日17：00；逾期不候。 响应文件接收地点：南京大学仙林校区游泳馆一楼物业中心办公室。 响应文件要求：档案袋密封盖公章。 |  |  |

- 一、总 则

（一）供应商的资格和资质要求

1、为履行采购文件的目的，供应商必须具备承担本项目要求及相应的资质资格。

2、供应商应提供资质文件，以证明其符合响应条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的响应文件中须至少包括下列资料：

★（1）企业营业执照复印件(加盖公章)；

★（2）以下资格证明文件中的一种：

法定代表人直接参与响应的，提供法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件；

非法定代表人直接参与响应的，提供法人授权委托书及法定代表人、授权代表身份证复印件；

★（3）以下三种材料的任意一种：

银行出具的资信证明（文件递交之日前六个月内）；

近十二个月内任意一个月财务状况记录（至少包括资产负债表和利润表，并加盖公章）；

上一年度的经审计的财务报告；

★（4）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

★（5）供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收的记录，如依法免税提供相应证明文件；

★（6）供应商需要提供近六个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的记录（包含基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险和失业保险的缴纳记录），如依法不需缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件；

3、供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管响应结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4、本项目不接受联合体响应。

5、供应商成交后，不允许分包、转包。

- 响应报价

1、供应商报价是采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、运输、货物到达用户指定地点后的卸货、组装及使用过程中的劳力、管理、损耗、材料、包装、动力、检测、售后服务费、保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

2、本次采购，供应商应按采购文件要求编制报价表，报价表必须详细列明所报价格的组成内容，报价应是优惠后的报价，除进口产品外，所有价格全部采用人民币表示。进口产品的价格可采用美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、港币表示。

同一供应商对同一产品的报价只能采用一种币种报价，但采购文件明确要求的除外。

3、响应报价方式采用固定单价报价。供应商应充分考虑服务期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，采购人要求变动的内容除外。结算时单价不变，数量按实结算。

4、供应商还需提供在正常使用情况下本项目稳定运行必须的备件和材料清单，标明其种类、生产厂商、单价以及采购人后期采购上述备件、材料可享受的优惠折扣。

- 三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

1、响应函；

2、报价文件；

3、技术、商务应答文件；

4、产品性能指标说明和响应方案；

5、资质性证明文件（详见本采购文件总则规定的资质文件）；

6、企业概况及近三年来与本采购项目类似的业绩情况；

7、供应商提供全新正品行货、质量保障和售后服务等承诺函；

8、其他。

（二）响应文件的编制

以上材料需逐页编码并加盖供应商公章，按上述顺序排列装订成册，加盖骑缝章，并在首页编制“响应文件目录”。如有弄虚作假者作响应无效处理，采购人有权追究其法律责任。

- 四、响应文件的递交

（一）响应文件的份数

1、响应文件壹式肆份，正本壹份、副本叁份，并在响应文件封面右上角明确标明“正本”和“副本”。除缺页漏页外，正本和副本的内容应一致，否则响应无效。若响应文件数量与采购文件要求不一致，其响应文件可能被拒收，已接收的视为无效响应。因缺页漏页导致正本和副本内容不一致的，以正本为准。

2、响应文件应装袋密封，并另附报价一览表（格式见附件）单独分装于密封袋内。密封袋包装外应注明响应项目编号、项目名称、供应商名称、响应联系人姓名及联系方式；并在包装封口处加盖印章。

3、全套响应文件应无涂改和行间插字现象，遇有必须修改或添加的内容，修改或添加处应由响应文件签署人加盖印鉴或盖供应商公章。

（二）响应文件的递交

响应文件应在采购文件规定的文件递交截至时间前送达指定地点；逾期递交的响应文件，采购人概不受理。

- 评审

（一）评审工作

评审工作，由南京大学后勤服务集团物业中心组织。

（二）评审须知

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。按前款规定调整后的报价经供应商确认后产生约束力。

（3）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、在评标过程中，评标委员会若发现供应商的报价明显低于其他供应商的，可要求该供应商做出书面合理说明。如供应商做出的报价解释不合理、未能获得评标委员会认可的，其响应文件将作响应无效处理。

(三)评审原则

综合评分法：由评审委员会对各供应商的响应价格、业绩、配送方案、质保期、售后服务方案等的响应程度进行评价，按照采购文件规定的比重或者权值等进行打分。

（四）评审细则

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （50分） | 报价得分＝评审基准价/有效响应报价×50%×100；四舍五入后取小数点后的2位数。 评审基准价计算方法统一采用低价优先法，即满足采购文件要求且响应价格最低的有效报价作为评审基准价。 评审小组有权判定明显低于成本的报价是无效报价，经评审委员会判定合格响应人的报价为无效报价的，将不计入基准价计算；如响应人的响应报价超出采购人项目预算金额，亦为无效。 | 50分 |
| 2 | 需求响应 （15分） | 响应文件对供应商资格、技术及商务需求响应情况 响应产品技术及商务参数响应情况占15分，具体由评委根据供应商的响应文件中产品满足情况、《报价一览表》《技术参数响应表》《商务条款响应表》等有关资料打分。 其中：完全满足采购文件技术参数要求的得15分； 在此基础上，采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理； 标“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，扣3分； 其他非重要参数和商务条款负偏离的，则每项扣2分。缺项漏项视为负偏离。 | 15分 |
| 3 | 售后服务方案 （9分） | 由评委会对供应商提供的售后服务方案（包括服务承诺、响应时间、保障措施等方面的情况）等进行打分。 供应商提供的售后服务方案详细，能在1小时内响应、保障措施完善，得9分； 供应商提供的售后服务方案较详细，能在2小时内响应、保障措施较完善，得6分； 供应商提供的售后服务方案一般，能在3小时内响应、保障措施一般，得3分。 售后服务方案不满足采购要求、响应时间超过3小时或不提供不得分。 （若响应文件中出现前后不一致的情况，以最低响应时间作为评分依据。） | 9分 |
| 4 | 配送方案 （6分） | 因本项目需要在合同期内多次配送，由评委会对供应商提供的配送方案进行打分，包括但不限于配送人员、配送车辆、应急配送预案等。 配送方案详细具体，考虑全面得6分； 配送方案较详细，考虑较全面得3分； 配送方案简单，考虑不够全面得1分； 配送方案不满足采购要求或不提供不得分。 | 6分 |
| 5 | 质量保障机制（9分） | 由评委会根据供应商提供的设备产品质量保障机制进行综合评审： 质量保障机制完善，承诺设备为原厂正品，选择具有可靠产品性能和稳定运行保障的正规设备，提供承诺函、产品合格证、产品说明书、第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告等文件，得9分； 质量保障机制完善，承诺正品供货与质保服务，有基本退换货条款，得6分； 仅简单承诺产品质量，无完整质保、相关售后的，得3分； 未提供质量保障相关内容或无相关承诺，不得分。 | 9分 |
| 6 | 响应文件规范性 （3分） | 根据响应人制作的响应文件是否有明显的错误，是否装订整齐，是否缺少材料，是否编制目录页码等进行评审；优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 | 3分 |
| 7 | 以往业绩 （8分） | 响应人提供自2023年6月1日以来承担过类似项目业绩证明材料，每提供一份有效业绩证明材料得2分，最高得8分。（此项业绩分同一采购人不可兼得，时间以合同签订日期为准；合同至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间，原件备查）。 | 8分 |

（五）响应无效

如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，响应文件无效：

1、未按规定提交本采购文件《总则》“供应商的资格和资质要求”部分要求的资质文件；

2、未按照采购文件要求密封、签署、盖章；

3、响应价低于成本价或高于最高限价（预算）；

4、不符合或不满足国家法律法规及采购文件规定的资质条件和其他实质性条款；

5、响应文件技术、商务应答有重大偏差（包括但不限于标★的关键指标负偏离）以及评审委员会认定的其他重大偏差；

6、同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者报价（采购文件要求提交备选的除外）；

7、供应商对同一产品提供两种及以上不同币种的报价（采购文件要求的除外）；

8、提供的产品明显不符合技术规范、技术标准的要求；

9、经评审委员会认定，供应商存在《南京大学供应商管理办法（试行）》
界定的恶意串通行为；

10、响应文件关键内容模糊、无法辨认；

11、采购人不能接受的其他条款。

（六）确定成交供应商

综合得分最高（综合评分法）的为成交供应商。

- 授予合同

（一）成交

1、确定成交供应商后，采购人电话向成交供应商告知并发布成交公告；

2、对未成交的供应商，采购人可以不解释未成交原因，响应文件一律不予退还。

（二）合同签订和主要条款

1、供应商按采购人发出的成交通知书要求在规定时间内与学校签订合同；在规定时间内不与学校签订合同的，则视为自动放弃成交资格。

2、合同签订方式：书面签订；传真或扫描件无效。

3、合同签订后，双方均必须认真履行，不论何种情况，合同项目综合单价不予调整。供货中如发现有非响应文件约定的产品，或产品质量达不到约定的要求，供应商必须无条件退换并承担因此发生的一切费用，且南京大学有权立刻终止合同并保留诉讼的权利。

- 其他有关事宜

1.采购文件中所有内容的解释权归采购人所有。

2.供应商可向南京大学后勤服务集团物业中心登记备案。

3.如有质疑，供应商须按照要求在规定时间内提出，且针对本项目同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

4.供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

5.供应商应提供书面承诺供应商提供的设备或其任何一部分，当受到第三方提出的侵犯其专利权、知识产权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由供应商负责。

6.入校递交响应文件请提前预约：申请进校需关注微信服务号“南京大学信息门户”，点击门户首页左下角“i校园”-“访客通行”，按页面内容进行如实填写后提交。

备注：1）请各单位尽量减少入校人数。

- 审核单位：后勤服务集团物业中心办公室；审核人：房娟。校内联系人：马卓然

- 3）到访事宜：（填写项目名称）

- 项目概况及要求

一、本次采购项目概况

本次采购的电动三轮车为南京大学鼓楼校区、仙林校区、浦口校区日常工作、校园活动等搬运物资所需。

本项目确定供应商一家，预算总金额为人民币2.8万元。

二、本次采购的产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

| 序号 | 产品名称 | 采购要求 | 数量/单位 | 最高单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动三轮车 | - 1.款式:前后开放式（不封闭）电动三轮车 - 2.车厢尺寸：1.6m × 1.1m - 3.▲电机功率：≥1500W大功率电机（提供产品说明书/公开发行彩页/官方参数截图等证明材料。） - 4.★电池规格：60V45Ah铅酸蓄电池（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的相关电池安全检测报告。） - 5.▲续航里程：＞50km（提供产品说明书/公开发行彩页/官方参数截图等证明材料。） - 6.附产品相关零配件更换价格表。 | 4台 | 0.7 |

备注：

- 清单中标注“★”的内容为实质性要求，供应商须逐条响应，有一项不满足即视为无效响应。

- 清单中标注“▲”的内容为加分项/推荐性要求，供应商应积极满足。

- 本报价为最终全包价，包含货物、运输（含二次人工转运费）、税费等全部费用，采购方不再支付任何额外费用。

三、商务要求

- 1、★质保期：≥1年（含电机、电池、控制器/充电器、易损件等）。强制执行国家“三包”底线。整车三包有效期:1年或6000公里（以先到为准），7天内:性能故障可退货/换货/免费修，15天内:性能故障可换货/免费修。

- 2、▲售后服务响应：提供7×24小时售后电话支持；接到故障报修后，1小时内响应并提供处理方案，24小时内内到达现场处理。

- 3、★交货时间：合同签订后7个日历日内完成全部设备供货及培训。

- 4、★交货地点：南京大学仙林、鼓楼、浦口三校区。

- 5、▲培训要求：提供≥1小时的现场使用操作培训，并提供产品操作说明书。

- 6、付款方式：

- （1）供应商在所供货物经采购人验收无安全质量问题后，开具正规合法的相应金额发票（供货单位、账号必须一致，否则不予付款结账）。由财务在收齐发票后办理财务审核报销手续，并于次月10日-20日之间以转账形式一次性付款（遇法定节假日则相应顺延，顺延天数为节假日实际天数）

（2）本项目款项全额支付后，不免除供应商在质保期内的全部责任。

- 四、其他要求

1、★验收内容：

（1）供应商提供的货物及其包装必须符合相关法律要求，以及买卖双方明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。

（2）供应商所提供的货物应与采购文件要求和响应文件承诺一致。产品包装等必须符合相关法律法规的要求。

2、★验收标准：

（1）货物到达交货地点前，供应商应提前通知采购人组织验收。

（2）货物到达交货地点后，采购人按照学校相关规定组织人员按样品（如有）、合同、采购文件、响应文件承诺及供货清单对照验收，供应商按合同要求提供相关资料。

（3）货到现场经检验，货物质量或规格达不到要求的，采购人可以拒收，并有权解除合同和索赔。采购人有权不接受未下单、不合格、包装损坏、品质不符合要求，以及延迟交付的货物，供应商应按照采购人要求及时退货或者调换。采购人对供应商配送货物是否符合采购人要求有单独判断权和决定权，供应商应尊重采购人的业务判断和决定。

附件：响应文件格式

承 诺 函

南京大学后勤服务集团物业中心：

1.根据已收到的项目编号为         的南京大学         项目的采购文件。我单位研究采购文件的各项有关内容后，我们愿以        （总价，大写，并标明币种）提供采购文件所要求货物及伴随服务，并真实响应采购文件提出的各项规定和要求。

2.如果我单位成交，我们将按照相关的法律法规和所签订的合同来履行自己的责任和义务。

3.除非双方另外达成协议并生效，贵单位的采购文件和成交通知书以及本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商（盖章）：

单位地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

日    期：2026年   月   日

无严重违法、不良信用记录声明函

南京大学后勤服务集团物业中心：

我公司近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也没有政府采购严重违法失信行为信息记录。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件1：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图：

附件2：“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询记录截图：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：2026年      月      日

响应单位情况表

| 响应单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 营业执照号 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：在本表后应附法人营业执照扫描件/复印件、企业资质证书扫描件/复印件、基本账户开户许可证的扫描件/复印件。

法定代表人授权委托书

项目编号：

日    期：     年      月     日

南京大学后勤服务集团物业中心：

我         ，系                         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                  （身份证号：                        ）为我公司代理人，参加南京大学                采购的响应活动。

代理人在响应和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。本授权书的有效期自响应开始至合同履行完毕止。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签章）：

授权代表（签字）：

供  应  商（盖章）：

日              期：         年           月        日

报价一览表

项目名称： 南京大学后勤服务集团物业中心三校区电动三轮车采购项目

项目编号： HQWYCG2026005

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号/技术参数 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动三轮车 |  |  |  |  |  |
| 总报价 | （小写）：人民币 元 |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： 元 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）供应商可自行添加/修改《报价一览表》，明确价格组成；

（2）《报价一览表》须包括但不限于产品清单中各分项详细报价。

（3）★响应人必须在《报价一览表》中注明所供产品的品牌或制造商。

（4）供应商报价是采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，报出的产品单价在合同期内不得上调。

供  应  商（公章）：

授权代表（签字）：

日            期：2026年           月          日

## 技术条款响应表（示例）

项目名称：南京大学后勤服务集团物业中心三校区电动三轮车采购项目

项目编号：HQWYCG2026005

| 序号 | 采购文件要求 | 响应说明 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 款式:前后开放式（不封闭）电动三轮车 | 自行填写 | 自行填写 | 采购文件有要求提供证明材料的，需注明证明材料在响应文件第几页。 |
| 2 | 车厢尺寸：1.6m × 1.1m |  |  |  |
| 3 | ▲电机功率：≥1500W大功率电机（提供产品说明书/公开发行彩页/官方参数截图等证明材料。） |  |  |  |
| 4 | - ★电池规格：60V45Ah铅酸蓄电池（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的相关电池安全检测报告。） |  |  |  |
| 5 | - ▲续航里程：＞50km（提供产品说明书/公开发行彩页/官方参数截图等证明材料。） |  |  |  |
| 6 | 附产品相关零配件更换价格表。 |  |  |  |

备注：

1、采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理。

2、供应商应对采购文件第八章“产品技术参数要求”给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

3、采购文件“响应情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

4、供应商响应的规格和采购规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照采购文件的原始标准进行验收。

5、如果行数不够，请自行增加。

供  应  商（公章）：

授权代表（签字）：

日            期：2026年           月          日

## 商务条款响应表（示例）

项目名称：南京大学后勤服务集团物业中心三校区电动三轮车采购项目

项目编号：HQWYCG2026005

| 序号 | 采购文件要求 | 响应说明 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★质保期：≥1年（含电机、电池、控制器/充电器、易损件等）。强制执行国家“三包”底线。整车三包有效期:1年或6000公里（以先到为准），7天内:性能故障可退货/换货/免费修，15天内:性能故障可换货/免费修。 |  |  |  |
| 2 | ▲售后服务响应：提供7×24小时售后电话支持；接到故障报修后，1小时内响应并提供处理方案，24小时内内到达现场处理。 |  |  |  |
| 3 | ★交货时间：合同签订后7个日历日内完成全部设备供货及培训。 |  |  |  |
| 4 | ★交货地点：南京大学仙林、鼓楼、浦口三校区。 |  |  |  |
| 5 | - ▲培训要求：提供≥1小时的现场使用操作培训，并提供产品操作说明书。 |  |  |  |
| 6 | ★付款方式： （1）供应商在所供货物经采购人验收无安全质量问题后，开具正规合法的相应金额发票（供货单位、账号必须一致，否则不予付款结账）。由财务在收齐发票后办理财务审核报销手续，并于次月10日-20日之间以转账形式一次性付款（遇法定节假日则相应顺延，顺延天数为节假日实际天数） （2）本项目款项全额支付后，不免除供应商在质保期内的全部责任。 |  |  |  |
| 7 | ★验收内容 （1）供应商提供的货物及其包装必须符合相关法律要求，以及买卖双方明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。 （2）供应商所提供的货物应与采购文件要求和响应文件承诺一致。产品包装等必须符合相关法律法规的要求。 |  |  |  |
| 8 | ★验收标准 （1）货物到达交货地点前，供应商应提前通知采购人组织验收。 （2）货物到达交货地点后，采购人按照学校相关规定组织人员按样品（如有）、合同、采购文件、响应文件承诺及供货清单对照验收，供应商按合同要求提供相关资料。 （3）货到现场经检验，货物质量或规格达不到要求的，采购人可以拒收，并有权解除合同和索赔。采购人有权不接受未下单、不合格、包装损坏、品质不符合要求，以及延迟交付的货物，供应商应按照采购人要求及时退货或者调换。采购人对供应商配送货物是否符合采购人要求有单独判断权和决定权，供应商应尊重采购人的业务判断和决定。 |  |  |  |

备注：

1、采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理。

2、采购文件“响应情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

3、如果行数不够，请自行增加。

供  应  商（公章）：

授权代表（签字）：

日            期：2026年           月          日

企业相关业绩一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 签订日期 | 合同金额 | 项目联系人、联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：加盖供应商公章的合同扫描件/复印件。

供  应  商（公章）：

授权代表（签字）：

日            期：2026年           月          日

合同编号：

南京大学（采购项目名称）采购合同

甲方：南京大学

乙方：

乙方参加了甲方关于南京大学（采购项目名称）（采购编号：               ）项目的采购活动，经评审委员会评审，被确定为成交供应商。

为进一步明确购销过程中的义务和责任，确保合同的顺利履行，双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并按照公平、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签订本合同。

一、合同总价款

1、本合同项下总价款（人民币大写）：                。

（人民币小写）：                元。

2、本合同为固定单价合同，合同单价一次性包死。本合同单价是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的体现，其应包括产品及其附件制作的所有成本及包装、运输、装卸、劳务、现场配合、培训甲方使用人员以及提供的伴随服务/售后服务费用、质保期内相关服务费用和国家规定的保险、利润、税金等，甲方除依本合同约定支付价款外，不再向乙方支付任何费用。

3、乙方在生产、供货前须到现场进一步核准供货数量，得到甲方最终确认后再安排生产、供货。

4、合同标的、数量（规模）、品牌/型号、单价和总价详见下表。

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌/型号 | 单价 （元） | 单项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 全部总价（元） |  |  |  |  |

二、质量要求

1、乙方提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家有关产品质量认证标准，以及甲乙双方明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。

2、乙方供应的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。产品验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方必须保证所提供的产品能顺利通过相关部门的检测、检验。

4、乙方所提供的产品应符合采购文件的要求和响应等文件的承诺。

5、乙方应确保所供产品与已经封存的样品一致（如有）。

6、乙方应保证将产品按照国家或专业标准包装，全部产品的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸的需要，确保产品安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。

7、乙方技术参数响应详见合同附表。

8、（其他要求根据产品具体情况补充）

三、交付方式

1、交货时间： 合同签订，接到甲方供货通知后    日历天内供货到甲方指定地点 。

2、交货地点：                    。

3、交货方式：乙方按合同/甲方通知，如数按时送货至甲方指定地点，并负责卸货，费用及保险由 乙 方承担。

4、风险承担

（1）产品毁损、灭失的风险，在该产品通过甲乙双方联合验收交付之前由乙方承担，通过联合验收交付之后由甲方承担。

（2）因产品质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

四、验收

1、验收主体：甲方；甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。

2、验收方式和验收程序：

（1）生产期间检验□；

产品生产期间，甲方将不定期到生产现场进行突击检验，费用由甲方自行承担。

（2）出厂检验□；

产品出厂前，乙方提前通知甲方，甲方到现场进行检验。

（3）到货检验；

产品到达交货地点后，甲方组织验收。

（4）安装调试、试运行验收□：

产品安装完成后，甲方组织调试或试运行验收。

（5）检测机构检验□；

货到现场后，随机抽取产品送检。

（6）其他（如勾选，需写明具体要求）□

3、验收内容：

（1）产品的数量；

（2）所有技术和商务要求的履约情况；

（3）其他（如有，需写明具体要求）             。

4、验收标准：

（1）国家或行业相关标准；

（2）合同、采购文件的要求、响应等文件的承诺；

（3）已封存的样品（如有）；

（4）其他（如有，需写明具体要求）               。

5、其他验收要求：

（1）乙方须将产品完整、详细的技术资料和说明文件、产品合格证、质保书以及同类产品的近期检验报告必须随同产品一并送达甲方指定地点，否则甲方有权拒绝收货，由此延误工期而造成的所有损失由乙方全部承担。

（2）按样品（如有）、合同、采购文件、响应文件承诺及供货清单对照验收，甲方有权根据供货情况临时抽取部分产品送交有资质的第三方检测机构进行检测。乙方应按合同要求提供相关资料。

（3）货到现场经检验，产品质量或规格达不到要求的，甲方可以拒收，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔；对现场临时抽样送检的产品,抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失；抽检合格的，检测费用由甲方承担。

五、付款方式

1、货款结算

（1）按实际供货数量结算货款，结算单价执行合同综合单价。

（2）当要求供货的数量超过合同数量时，乙方应主动与甲方联系，得到甲方书面确认后方能继续供货。

2、货款支付方式

（按照采购文件规定的付款方式）

六、售后服务

1、乙方所提供产品的质量保证期限为 （按照乙方响应时间） 年，自本合同产品全部供应/安装完成并经验收合格经甲方相关负责人签字之日起计算。

2、在质量保证期内，若发生因产品设计、生产制造等原因而造成的产品质量问题，乙方承担一切责任。

3、在质量保证期内，乙方实行     小时售后服务到位制度，即接到用户求助电话后    小时内提供解决方案，需要现场排除故障的，      小时内到达现场，提供服务。（按照乙方响应时间）

4、在质量保证期内，乙方应对甲方提供以下培训服务（如有）：

（1）乙方负责对甲方相关人员提供产品及配套产品的使用培训。

（2）对管理员提供针对于平台的、来自厂家的技术支持和培训服务；对最终用户提供技术支持和使用培训。

5、在质量保证期内，乙方应对相关产品及配套软件提供以下免费支持（如有）：

（1）提供免费的软件产品支持。

（2）软件系统实施指导；

（3）软件产品的介质、附属产品的保修服务；

（4）版本软件升级服务。

七、义务和责任

1、甲方应按合同规定的结算方式、付款期限按时向乙方支付货款。

2、甲方对乙方提供的产品应及时组织验收。验收确认合格的，甲方应给予验收单作为付款凭证；若所供产品的质量、数量、规格或生产厂家等不符合合同要求的，甲方应及时通知乙方到现场进行处理。

3、乙方必须按合同规定按时交付产品，未按规定时间交付产品的，乙方承担不履行合同的违约责任，按照本合同第八条违约条款第3款处理。

4、乙方所供产品必须是乙方合法生产/销售的全新、未使用过的原装合格正品（行货），不得私自改供非合同指定厂家生产的产品，否则视为乙方不履行合同，按照本合同第八条违约条款第4款处理。

5、乙方所供产品的质量必须满足本合同要求，质量达不到要求或抽样检测不合格的，视为乙方不履行合同，按照本合同第八条违约条款第5款处理。

6、合同签订后，乙方应立即组织厂方技术人员与甲方工程技术人员沟通实施方案（如需）。

7、乙方有义务支持甲方的廉政建设，不得向甲方有关人员提供任何经济上或物质上的好处，若发现乙方有违反本条款的，甲方可按供货价款的10%对乙方进行经济处罚，并通报其监管部门。

8、乙方必须向甲方提供正式合法的发票，如果乙方提供的发票被有关政府部门确认为虚假发票，乙方必须向甲方按票面金额的两倍支付违约金，并赔偿甲方的一切损失。

9、如乙方为联合体的，联合体双方应对甲方承担无限连带责任。

八、违约条款

1、甲方无正当理由拒收产品，由甲方向乙方偿付合同总价款5%的违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天，甲方向乙方偿付欠款总额5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过合同总额的5%。

3、乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5‰的滞纳金。因供货延误造成甲方损失的，每逾期一天，除缴纳上述滞纳金外，乙方应向甲方支付延误部分价款的5‰违约金，逾期累计超过十天，每逾期一天，乙方赔付合同总价款的2%，甲方将从货款或乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额。

4、供货中如发现有非合同单位合法生产或销售的原装合格正品（行货），乙方必须无条件退换，向甲方偿付合同总价5%的违约金，并承担由此造成的一切损失。

5、乙方所供产品质量达不到要求或抽样检测不合格的，乙方必须无条件退换，向甲方偿付合同总价5%的违约金，并承担检测费及由此造成的一切损失。

6、乙方所交付的产品品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。如果甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并承担由此造成的一切损失。

7、任何一方未经对方同意而单方面无正当理由终止合同的，应向对方赔偿相当于合同总价款20%的违约金。

8、乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

9、因不可抗力原因不能正常履行合同的，当事方应当及时以书面或传真方式通知对方，可免除违约责任。

九、争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，应当邀请双方认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应当通过友好协商解决，如果协商不能解决争议的，则采取以下第     种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的地方人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十、通知与送达

（1）本合同项下所有甲乙双方应当互相通知的事项，非因紧急情形，需采用书面形式。若事态紧急不能采用书面形式通知或者告知的，可以采用口头形式，并于事后补齐相关书面材料。

（2）一方按本合同记载的联系地址、电子邮箱、电话号码等联系方式向对方进行送达通知时，无论对方是否收到均视为已进行合法有效的送达。送达日期为邮件寄出的日期或通知发出之日。如一方联系方式发生变更的，应在变更后五日内书面通知对方，否则，对方按本合同记载的联系方式进行的送法仍为合法有效的送达。

（3）双方在本合同约定的联系地址可作为诉讼/仲裁时向其送达法律文书或通知的地址。

甲方联系地址：南京市栖霞区仙林大道163号

乙方联系地址：

十一、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方授权代表签字和单位盖章后生效。自双方各自履行完成合同中约定的义务后，本合同自然失效。

2、合同生效后，不论市场产品原材料价格如何波动，任何一方都不得要求调整合同单价。

3、合同生效后，若因设计变更等原因需要变更或解除合同的，要求变更或解除合同的一方应及时通知对方，协商结果以协议或纪要的形式作为合同的附件。未经对方同意，由于擅自变更或解除合同给对方所造成的损失全部由责任方承担。

4、知识产权

4.1 乙方对其所供的产品承担所有权担保责任，并保证其向甲方提供的服务及产品未侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权及其他合法权利。

4.2 甲方因按本合同约定合理使用产品或享有服务，而导致第三方指控甲方侵犯其专利权、著作权、商标权或其他合法权利的，为此产生的一切法律责任和费用由乙方承担，同时由乙方赔偿为此给甲方造成的损失。

4.3 在妥善保护供应商知识产权的前提下，乙方需向甲方交付合同建设范围内涉及定制开发的功能完整源码（如涉及）。另需提供源码工程包，支持导入开发工具进行二次开发、打包、发布可用的项目工程应用包。学校信息化建设管理服务中心会将供应商交付的代码统一放在学校堡垒机后记录代码使用的痕迹并建立知识产权保护机制，确保代码的安全。甲方承诺不以任何形式将该部分代码泄露给任何机构或个人用于校外商业活动。

5、本项目的采购文件、响应文件等文件作为本合同的附件，如与本合同有矛盾的，则以本合同为准；本合同未约定的，则按照采购文件要求和响应文件等承诺执行。

6、乙方进出校园的车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，如涉及停车费用，由乙方自行承担。

7、疫情期间乙方须严格执行南京大学关于疫情防控的相关规定。

8、本合同中的未尽事宜，双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

9、本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份。

甲方（盖章）：     南京大学          乙方（盖章）：

代表（签字）：                       代表（签字）：

电 子 邮 箱 :                        电 子 邮 箱:

固 定 电 话:                        固 定 电 话：

开 户 银 行：工行汉口路支行         开 户 银 行：

账       号：4301011309001041656    账       号：

签 订 日 期：     年    月    日

签 订 地 点：江苏省南京市

附表：技术响应参数表