南京大学鼓楼校区健身房设备采购清单

健身房区域一：有氧训练区

| 序号 | 名称 | 产品图片 | 单位 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用跑步机 |  | 台 | 5 | 1、仪表功能：坡度/LED/时间/速度/距离/心率/热量； 2、连续功率≥3.0HP(峰值6HP)； 3、调速范围≥0.5-25KM/H； 4、升降坡度≥-3%-18%； 5、展开尺寸≥2330*960*1680mm； 6、最大人体质量≥230kg； 7、跑道面积≥1760*600mm； 8、跑带厚度≥3mm； 9、控制台：LED显示屏； 10、主立管规格≥铝型材219.3mm×17.5mm×4mm； 11、跑带驱动电机及调速电源：AC3HP； 12、具有急停与软停止功能，时间、距离、卡路里设置，编程跑模式，记步显示功能，速度/坡度直选按键，故障自检系统，硅胶减震系统，高密度耐磨弹性跑板，跑带印字提醒运动安全，防滑边条，自动加油顺滑系统。 |

健身房区域二：力量训练区

| 序号 | 名称 | 产品图片 | 单位 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林匹克综合训练架 |  | 件 | 1 | 1、主架管材采用≥100×80×δ4.75mm矩形管； 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 3、设备立柱设有15个标有数字编号的安全定位槽，可快速识别、调整杠铃杆放置高度； 4、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 5、四个不同角度引体向上握把，把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，表面光亮美观，经久耐用，永不褪色； 6、设有一对攀岩握把，配有TRX拉带固定架； 7、集成式杠铃杆存储架可储存2根杠铃杆，并可悬挂各种训练配件； 8、杠铃挂钩采用全包式橡胶套，结实耐用，可有效保护杠铃杆和器械表面； 9、加长杠铃安全托架表面覆盖橡胶垫，两侧设有双杠插孔，可配合双杠使用； 10、设备含炮台、战绳架、双杠、折叠踏板、举重平台、铃片架等配件，拓展更多训练功能； 11、最大训练负荷≥300kg,最大人体质量≥180kg。 |
| 2 | 史密斯架 |  | 件 | 1 | 1、主架使用≥100×50×δ2.5mm光亮平椭圆钢管，≥φ114×δ3mm圆管； 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 3、设计符合人体运动生理学和人体工学原理； 4、12档调位； 5、不锈钢杠铃片架及杠铃杆架； 6、直线轴承结构的设计确保运动的静音，精确性与顺畅度，耐磨耐腐； 7、连接部位采用高强度8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 8、所有电镀件均通过48小时盐雾测试； 9、净重≥212KG； 10、需配铃片使用。 |
| 3 | 蹬腿训练器 |  | 台 | 1 | 1、主架管材均采用≥120X50Xδ3mm 光亮平椭圆管材 ； 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 3、坐、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测； 4、连接部位采用8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 5、所有电镀件均通过48小时盐雾测试； 6、最大训练载荷≥150KG； 7、需配铃片使用。 |

健身房区域三：单功能力量训练区

| 序号 | 名称 | 产品图片 | 单位 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸部推举训练器 |  | 台 | 1 | 1、主架管材均采用≥100×50×δ3mm光亮平椭圆管材； 2、镀硬铬导杆，配重选择片≥200磅, 材质为全钢； 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩厚度≥δ1.2mm，内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，直观明了简单易懂； 4、钢丝绳直径≥φ6mm，保证有效使用寿命不小于50万次； 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 6、坐、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度≥1.1mmPU材质，并通过环保检测，内置PU发泡海绵密度≥120°，稳定舒适；上靠垫可根据人体不同高度需求进行调节； 7、所有电镀件均通过48小时盐雾测试； 8、最大训练载荷≥160KG。 |
| 2 | 坐式夹胸扩胸训练器 |  | 台 | 1 | 1、主架管材均采用≥100×50×δ3mm光亮平椭圆管材； 2、镀硬铬导杆，配重选择片≥200磅, 材质为全钢； 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩厚度≥δ1.2mm，内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，直观明了简单易懂； 4、钢丝绳直径≥φ6mm，保证有效使用寿命不小于50万次； 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 6、坐、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度≥1.1mmPU材质，并通过环保检测，内置PU发泡海绵密度≥120°，稳定舒适；上靠垫可根据人体不同高度需求进行调节； 7、所有电镀件均通过48小时盐雾测试； 8、最大训练载荷≥160KG。 |
| 3 | 高拉背训练器 |  | 台 | 1 | 1、主架管材均采用≥100×50×δ3mm光亮平椭圆管材； 2、镀硬铬导杆，配重选择片≥200磅, 材质为全钢； 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩厚度≥δ1.2mm，内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，直观明了简单易懂； 4、钢丝绳直径≥φ6mm，保证有效使用寿命不小于50万次； 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 6、坐、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度≥1.1mmPU材质，并通过环保检测，内置PU发泡海绵密度≥120°，稳定舒适；上靠垫可根据人体不同高度需求进行调节； 7、所有电镀件均通过48小时盐雾测试； 9、最大训练载荷≥160KG。 |
| 4 | 伸腿训练器 |  | 台 | 1 | 1、主架管材均采用≥100×50×δ3mm光亮平椭圆管材； 2、镀硬铬导杆，配重选择片≥200磅, 材质为全钢； 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩厚度≥δ1.2mm，内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，直观明了简单易懂； 4、钢丝绳直径≥φ6mm，保证有效使用寿命不小于50万次； 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求； 6、坐、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度≥1.1mmPU材质，并通过环保检测，内置PU发泡海绵密度≥120°，稳定舒适；上靠垫可根据人体不同高度需求进行调节； 7、所有电镀件均通过48小时盐雾测试； 8、最大训练载荷≥160KG。 |

健身房区域四：自由力量训练区

| 序号 | 名称 | 产品图片 | 单位 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林匹克直杆 |  | 件 | 5 | 1、表面处理:整体镀硬铬 2、滚针轴承≥10个 3、长度≥2200mm 4、轴直径≥28mm 5、重量≥20KGS 6、承重≥1500LB 7、长度不小于2200mm |