膳食中心鼓楼校区除渣隔油及提升设备

维修保养服务内容及要求

一、维护基本服务内容：

1、设备的常规保养；

2、设备故障分析和排除；

3、设备拆卸、维修、装配、测试、配件更换等；

4、水泵的机封更换及水泵的排放处理；

5、设备运行安全调整；

- 电机烧毁需安装调试正常；

7、除渣系统维护保养；

8、万向导流器系统维护及保养；

9、电控柜及设备电源线维护及保养；

10、光电行程开关系统维护保养。

二、维护工作要求：

1、除渣区维护清理每月4次；隔油区日常放油每月4-6次；设备表面及场地清理每月4次。

2、废油回收每月4-6次。

3、日常维护每月例行检查并维护 4次，万向导流器系统维护，进水是否畅通，出渣是否畅通，二次沉淀是否正常，放油是否顺畅，出水是否正常，各电气元件是否正常，光电开关是否正常，除渣系统是否正常，水泵是否噪音，各紧固件是否松动等。

4、每一年三次大保养（使用吸粪车将设备内部残渣清理干净，内部不留残渣），其中包括对设备机件的安全及检查调整，清洗疏通，设置、调整操作等以使设备正常无隐患安全运行。

三、其他要求

1、接到采购方报修后须在2小时内到场。一般故障2小时解决；严重故障无法现场处理的设备与采购方设备使用、管理人员沟通并联系相关人员，确保二日之内解决故障：二日内无法解决的，应提供详细的解释说明及资料支持，否则采购方有权请求第三方进行维修，由此产生的费用由中标单位承担。

2、维保单位保证每月至少四次到达设备现场，为采购方检査所有设备使用情况。

3、接到采购方报修通知时，维保单位应及时做好设备型号、报修设备出现的故障现象等，做好报修台账登记并及时通知技术人员到场解决。保证设备在正常使用中，防止设备出现大的故障。

四、设备情况

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数 | 品牌型号 | 设备安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除渣+污水提升设备 | 套 | 2 | - 流量：45m³/h; - 扬程：15m; - 单泵功率：5.5KW; - 尺寸：2000*2000*1500（mm） | 拓南 | 2019年 |
|  |  |  | - Q=50T/H;H=20M;N=7.5KW; - 尺寸：2200*1600*1400mm | TNWT-50/2 |  |
| 高效隔油设备 | 套 | 4 | - 流量：45m³/h; - 尺寸：2800*1200*1700（mm） | 拓南 | 2020年 |
|  |  |  | - 1.流量：50m³/h; 2.尺寸：3100*900*1500（mm） | 拓南 |  |
|  |  |  | - Q=50T/H;N=6KW; - 尺寸：3500*900*1700（mm） | TNGY(T)-50/2S |  |
|  |  |  | - Q=50T/H;N=6KW; - 尺寸：2800*1200*1700（mm） | TNGY(T)-50/2 |  |