膳食中心食堂门禁系统采购需求

| 序号 | 项目 | 采购数量 | 单位 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门磁力门锁 （含支架） | 34 | 套 | 1.工作电压:DC12V/DC24V 2.工作电流:500mA/250mA 3.承受拉力≥250KG 4.材质:高强铝合金 |
| 2 | 出门按钮 | 34 | 个 | 1.材质:ABS塑料外壳 2.接点输出:NO/COM接点 3.使用环境:工作温度：-10℃~+55℃， 4.工作湿度：10%~90% |
| 3 | 门禁控制器 | 34 | 台 | 1.支持外接蓄电池；支持消防联动； 2.支持卡片、密码、卡片+密码、二维码开门等多种核验方式； 3.卡容量≥20万；事件记录容量≥30万条； 4.可通过APP扫码快速添加与配置，免去传统IP配网； 5.APP端事件实时推送，遇到紧急情况可通过手机进行处理； 6.凭证容量:普通卡+人员密码≥20万，胁迫卡+胁迫密码≥1千，其他特殊类型卡≥1百； 7.本机记录容量:30万； 8.支持门控数:1。韦根接口:2路输入，RS485接口:4路，IO输入:1路消防输入，4路防区输入，2路事件输入，IO输出:2路； 9.可与南京大学智能门禁系统对接下发人员数据 10. 支持单主机反潜回功能，主机多门互锁功能。 11. 支持网络恢复时将本地离线缓存记录上传。 |
| 4 | 读卡器 | 34 | 台 | 1.壁挂式Mifare键盘读卡器，阅读距离:IC卡≥5cm 2.工作频率:13.56MHz 3.常用核验方式:刷卡、密码，感应时间:＜1S 4.工作电压:DC12V（±25%），工作电流:72mA 5.功耗≥0.5W 6.工作温度:-30℃~65℃ 7.接口:支持Wiegand26/34，支持RS485接口 8.指示灯:指示灯工作状态须有颜色区分 9.材质:PC，防水等级:IP65，使用环境:室内、室外 |
| 5 | 6口交换机 | 34 | 台 | 1.百兆非POE交换机 2.接口类型:6百兆电 3.支持标准:IEEE802.3 (以太网) IEEE802.3u (快速以太网) IEEE802.3x (流量控制) |
| 6 | 门禁电源 | 34 | 个 | 1.12V 5A;DC输出，单门≥60W、多门≥120W； 2.工作温度范围：-20℃至50℃； 3.具备过流、过压、短路、过热保护及CE、FCC、CCC认证； 4.平均无故障时间不低于50000小时。 |
| 7 | 闭门器 | 34 | 个 | 1.使用寿命≥100万次； 2.适用门重:40KG-65KG； 3.可根据实际需求设置自动闭门时间； 4.材质：铸铝，液压缓冲型闭门器，具有关门、锁门缓冲功能，避免门扇撞击。 |
| 8 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 4000 | 米 | 1.采用规格23AWG（单芯线线径0.573mm）的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料； 2.电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径； 3.工作温度：-25～+75℃； 4.须满足阻燃性能要求安全标准，检测依据标准《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第1-2部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1KW预混合型火焰试验方法》。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件或相关承诺，承诺格式自拟。） 5.按实结算。 |
| 9 | 电源线 | 3000 | 米 | 1.铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，2芯，每芯截面积1.5mm²，导体多股绞合。 2.符合GB/T 5023.5标准，阻燃等级不低于ZR。 3.额定电压300/500V，工作温度-15℃~+70℃，绝缘电阻≥20MΩ·km。 4.按实结算。 |